Январь 2025 год

Управляющая компания ООО УК «Новомосковского округа «Уютный дом» в соответствии с требованиями статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов МКД по адресу:

ул. Ленина, д. 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Количество требуемого материала | Общая стоимость работ | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по проведению мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме Фасад здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков, рациональное использование тепловой энергии и др. | Технология «Теплый шов»; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | до 10% | от 750 руб. 1 пог.м. | 110 пог. м. | 82 500 руб. | 10 мес. |
| 2. | Замена входных металлических дверей в доме на металлические утепленные двери. | Уменьшение расхода тепла для эффективной работы инженерных систем здания и создания условий теплового комфорта в помещении | Установка дверей с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики. | до 3% | 1 шт. 120 000 руб. | 5 шт. | 600 000 руб. | 120 мес. |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | до 2% | от 600 руб. за 1 п.м. | 60 пог. м. | 36 000 руб. | 36 мес. |
| 4. | Модернизация арматуры системы отопления | Увеличение срока эксплуатации, снижение утечки воды, снижение числа аварий, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Замена на современную арматуру | до 2% | от 4000 руб. за 1 шт. | 5 шт. | 20 000 руб. | 36 мес. |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка терморегуляторов на циркуляционных трубопроводах системы горячего водоснабжения | Обеспечение индивидуального регулирования энергопотребления и индивидуальный учет расхода энергоресурсов | Современные терморегуляторы | до 15% | от 4 500 руб. за 1 шт. | 20 шт. | 90 000 руб. | 24 мес. |
| 8. | Тепловая изоляция циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | Уменьшение потерь | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | до 2% | от 600 руб. за 1 п.м. | 60 пог. м. | 36 000 руб. | 36 мес. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка светодиодных светильников | Экономия электроэнергии | Светодиодные светильники | До 40% | от 600 руб. за 1 шт. | 510 шт. | 306 000 руб. | 60 мес. |